ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку чиллера под проект:

«Система холодоснабжения производств в здании производственного цеха №19.»

| № п.п. | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование машины |  |
| 2 | Модель машины |  |
| 3 | Корпус: |  |
| 3.1 | Рама и основание из оцинкованной стали |  |
| 3.2 | Окраска всех металлоконструкций порошковой эмалью |  |
| 4 | Компрессоры: |  |
| 4.1 | Тип компрессоров |  |
| 4.2 | Модель компрессоров |  |
| 4.3 | Количество компрессоров |  |
| 4.4 | Устройства защиты для ограничения пускового тока компрессоров (Устройства плавного пуска) |  |
| 4.5 | Устройства тепловой защиты компрессоров |  |
| 4.6 | Минимальная загрузка компрессоров, % |  |
| 4.7 | Количество ступеней загрузки компрессоров |  |
| 4.8 | Наличие ТЭНа для подогрева масла в компрессорах |  |
| 5 | Холодильный контур: |  |
| 5.1 | Количество контуров |  |
| 5.2 | Электронный ТРВ |  |
| 5.3 | Запорные вентили на линии нагнетании и линии всасывания компрессора |  |
| 5.4 | Предохранительные клапаны высокого и низкого давления |  |
| 5.5 | Запорные вентили жидкого хладагента |  |
| 5.6 | Смотровые стекла с индикатором влажности |  |
| 5.7 | Датчики высокого и низкого давлений |  |
| 5.8 | Обратные клапаны на линии нагнетания компрессора |  |
| 5.9 | Фильтры-осушители со сменными картриджами |  |
| 6 | Испаритель: |  |
| 6.1 | Кожухотрубный одноходового типа |  |
| 6.2 | Теплоизоляция из вспененного полимера (толщина) |  |
| 7 | Конденсатор: |  |
| 7.1 | Воздушного охлаждения из медных труб с алюминиевыми ребрами |  |
| 7.2 | Защита от механического воздействия |  |
| 7.3 | Количество секций |  |
| 7.4 | Форма М-образная |  |
| 8 | Вентиляторы конденсатора: |  |
| 8.1 | Тип вентиляторов |  |
| 8.2 | Защитная решетка |  |
| 8.3 | Класс защиты IP |  |
| 8.4 | Класс изоляции |  |
| 8.5 | Защита от перегрузки |  |
| 8.6 | Устройство регулирования скорости |  |
| 9 | Контроллер: |  |
| 9.1 | Язык интерфейса |  |
| 9.2 | Полное управление сигналами об авариях |  |
| 9.3 | Возможность записи сигналов об авариях для анализа работы |  |
| 9.4 | Диспетчеризацию работы по протоколу ModBus |  |
| 9.5 | Возможность управления несколькими агрегатами |  |
| 9.6 | ПИД регулирование температуры охлаждаемой жидкости |  |
| 9.7 | Локальное или дистанционное управление машиной |  |
| 9.8 | Защита от замораживания |  |
| 9.9 | Защита компрессоров |  |
| 9.10 | Контроль направления вращения компрессоров |  |
| 9.11 | Возможность самодиагностики. |  |
| 10 | Свободное охлаждение: |  |
| 10.1 | 100% естественное охлаждение при температуре от -5⁰С |  |
| 11 | Дополнительные требования. |  |
| 11.1 | Маркировка и нумерация всех кабелей |  |
| 11.2 | Автоматические выключатели компрессоров |  |
| 11.3 | Плавный пуск компрессоров (Softstarter) |  |
| 11.4 | Свободный релейный сигнал о работе компрессоров |  |
| 11.5 | Подсветка электрического шкафа |  |
| 11.6 | Подогрев электрощита |  |
| 11.7 | 3-х ходовой П-клапан на free cooling |  |
| 11.8 | Реле протока воды через испаритель в комплекте поставки |  |
| 11.9 | Наличие виброопор. |  |
| 11.10 | Фланцевые гидравлические подключения |  |
| 11.11 | Комплект для работы Free cooling на низких температурах |  |
| 11.12 | Реле мониторинга напряжения и контроля чередования фаз |  |
| 11.13 | Компрессоры должны быть расположены в защитных шумоизоляционных отсеках. |  |
| 11.14 | Включены в стоимость: ШМР, ПНР, обучение персонала Заказчика работе с оборудованием, сопроводительная документация на Русском языке на бумажном и электронном носителях в 1 экз.: инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации, инструкция о программировании на контроллер, сертификаты соответствия. |  |
| 12 | Основные характеристики: |  |
| 12.1 | Холодопроизводительность, при Тхладоносителя = +100С, Токр.возд. = +350С |  |
| 12.2 | Температура жидкости на входе |  |
| 12.3 | Температура жидкости на выходе |  |
| 12.4 | Тип жидкости |  |
| 12.5 | Температура окружающего воздуха |  |
| 12.6 | Потребляемая мощность компрессорами |  |
| 12.7 | EER |  |
| 12.8 | 100% freecooling |  |
| 12.9 | Нормальный расход жидкости через испаритель |  |
| 12.10 | Хладагент |  |
| 12.11 | Длина х ширина х высота, мм |  |
| 12.12 | Уровень эквивалентного шума, 10м. |  |
| 12.13 | Вес, кг |  |
| 12.15 | Параметры электросети |  |
| 13 | Гарантия: |  |
| 13.1 | Срок, мес. |  |

Главный энергетик									В.А. Сидоров